目      录

综合介绍

- 功能特性															 1

- 特性参数															 2

- 工业标准															 3

产品说明

- 结构与连接													       4

- 产品注意事项											          7

通讯协议

- 协议结构													       8

- 控制指令												          9

使用说明

- 软件使用说明                                             18

- 网络参数设置说明 								               21

目录

综合介绍：功能特性

- 提供16个电源开关通道，16路通道开关状态可由面板显示；

- 1-4回路带单相通用型滤波器；单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为38A；

- 可通过面板一键（ON/OFF）开关，时序开启/关闭1-16通道，实现时序功能；

- 可通过面板锁方式，锁闭和解锁面板按键；

- 提供RS232输入接口，可连接电脑和中控系统；

- 提供RJ45网络输入接口，可连接局域网或外接广域网；

- 提供USB1.5A输出接口，可为手机/播放器等充电；

- 提供相邻端口互锁功能，可用于控制投影升降幕、升降架以及电动窗帘等设备升降和开闭；

- 提供延时操作功能，延时时间可长达15小时；

- 19寸标准机柜2U设计。

1

综合介绍：特性参数

控制输入（Control Inputs）

1路RJ45网口

1路RS232串口

使用控制接面（User Controls）

1个时序按钮开关

1个时序开关LED指示灯

16个单通道按钮开关

16个通道状态LED指示灯

使用环境（Operating Environment）

温度范围 －5℃ 至 +40℃

湿度范围  0 至 90% RH

尺寸（Dimensions）

长 x 宽 x 高

477mm x 290mm x 84mm

# 重量（Weight）

净重  8.3kg

输入电源 （Control Supply）

110V ~ 230V 50/60Hz

输出通道数（Output Number）                    16路 （1-4通道带滤波输出）

电源输入接口（Supply Terminals）

火线（Line）, 零线（Neutral）,

地线（Earth）

# 电源输出接口（Output Terminals）

16路10A多功能插座

通道负载输出（Outputs）

单通道最大输出负载    10A

整机设备最大输出负载  38A

开关器件（Switching Device）

继电器  30A/250V AC  nom

设备功耗（Device power consumption）

最大功耗220VC   17（W）

待机功耗220VC  2.6（W）

2

综合介绍：工业标准

IPCS系列电源控制器，就其整体设计，包括线路板，电子元件等，并经过耐久性，高温环境，震荡，过载等多项实验室严格测试，完全符合CE和3C工业电子设备要求，也符合工业电路安装安全规范。

3

产品说明：结构与联接

网络控制器前后面板及接口指示图

总电源保护断路器

USB输出

1-16路开关按钮及指示灯

时序开/关键

ID显示、ID设置键

面板锁

电源输入

RJ45网口

通道16输出

RS232串口

通道15输出

通道14输出

通道13输出

通道12输出

通道11输出

通道10输出

通道9输出

4

通道4输出

通道3输出

通道2输出

通道1输出

通道5输出

通道7输出

通道6输出

通道8输出

产品说明：结构与联接

RJ45网口控制

连接电脑网线，可通过TCP、UDP进行控制操作

接入网线

连接电脑或中控主机

RS232母座接口：（对应的RS232接口如下）

Pin1：空   Pin2：TXD   Pin3：RXD   Pin4：空   Pin5：GND

Pin6：空    Pin7：空     Pin8：空    Pin9：空

串口数据线

RS232/RS485接口、RJ45网口控制图

5

产品说明：结构与联接

2.将电源线从白色PVC管内穿入，火零线分别接在总保护开关上，地线接地线端子，再把挡板装上，即可通电使用。

1.安装电源线可由右图显示，将螺丝及

6

挡板取下，然后接电源线；

产品说明：注意事项

为确保设备可靠使用及人员的安全，请在安装、使用和维护时请守以下事项：

- 为确保操作安全，应确保电源接地良好，务必将随机提供的电源接入线接入地线，确保设备的

- 1输入电源AC220V-50/60Hz的交流电；

- 2、为防止火灾或漏电不要将设备置于过冷或过热的地方；

- 3、设备受雨或受朝，阴雨朝湿天气或长时间不使用时，请关闭设备总电源；

- 4、设备不得遭受水滴或水溅，设备上不能放置诸如花屏一类的装液态物品；

- 5、控制设备的电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风以免温度过高而损坏机器；

6、非专业人士未经许可请不要试图拆开设备机箱，不要私自维护以免发生意外事故或加重设备的

1损坏程度；

7、安装、接线之前务必关掉电源总闸开关；

8、必须按照设备参数接入负载；

9、禁止超过设备的额定功率。

7

通讯协议：协议结构

- 串行端口的通讯格式

波特率：9600bps； 数据位：8； 停止位：1； 校验方式：无校验。

- 协议格式

IPCS通讯协议遵循EC-NET产品的通讯协议规范，通讯指令由：CA＋20＋FE＋CMD＋DATA＋CKS组成。DATA字段根据不同的命令由多个字节组成；CMD为命令字节，其值由具体指令决定；CKS为命令校验字节，由起始符字节CA累加至校验和字节的前一字节，再将累加结果取反便得到校验和值，最简单的方式直接用AC代替。

- 命令反馈格式

一般操作命令（非查询命令）的反馈有两种。

正确反馈：CA 90 FF A6；      错误反馈：CA 80 FF B6；

注：以上数据皆为16进制字节。

ID设置:（FE为广播ID）

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | DATA | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | C0 | 01 + ID | AC 8 |

举例：模块ID-02改为10指令：CA 20 02 C0 01 10 AC

1正确反馈：CA 90 FF AC

通讯协议：控制指令

指令集一（FE为广播ID，可对所有ID进行操作）

| 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） | 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 端口1开 | CA 20 FE 18 02 01 01 AC | 端口1关 | CA 20 FE 18 02 01 00 AC |
| 端口2开 | CA 20 FE 18 02 02 01 AC | 端口2关 | CA 20 FE 18 02 02 00 AC |
| 端口3开 | CA 20 FE 18 02 03 01 AC | 端口3关 | CA 20 FE 18 02 03 00 AC |
| 端口4开 | CA 20 FE 18 02 04 01 AC | 端口4关 | CA 20 FE 18 02 04 00 AC |
| 端口5开 | CA 20 FE 18 02 05 01 AC | 端口5关 | CA 20 FE 18 02 05 00 AC |
| 端口6开 | CA 20 FE 18 02 06 01 AC | 端口4关 | CA 20 FE 18 02 06 00 AC |
| 端口7开 | CA 20 FE 18 02 07 01 AC | 端口7关 | CA 20 FE 18 02 07 00 AC |
| 端口8开 | CA 20 FE 18 02 08 01 AC | 端口8关 | CA 20 FE 18 02 08 00 AC |
| 端口9开 | CA 20 FE 18 02 09 01 AC | 端口9关 | CA 20 FE 18 02 09 00 AC |
| 端口10开 | CA 20 FE 18 02 0A 01 AC | 端口10关 | CA 20 FE 18 02 0A 00 AC |
| 端口11开 | CA 20 FE 18 02 0B 01 AC | 端口11关 | CA 20 FE 18 02 0B 00 AC |
| 端口12开 9 | CA 20 FE 18 02 0C 01 AC | 端口12关 | CA 20 FE 18 02 0C 00 AC |

通讯协议：控制指令

| 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） | 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 端口13开 | CA 20 FE 18 02 0D 01 AC | 端口13关 | CA 20 FE 18 02 0D 00 AC |
| 端口14开 | CA 20 FE 18 02 0E 01 AC | 端口14关 | CA 20 FE 18 02 0E 00 AC |
| 端口15开 | CA 20 FE 18 02 0F 01 AC | 端口15关 | CA 20 FE 18 02 0F 00 AC |
| 端口16开 | CA 20 FE 18 02 10 01 AC | 端口16关 | CA 20 FE 18 02 10 00 AC |
| 端口时序全开 | CA 20 FE 19 05 FF FF FF FF 01 AC | 端口时序全关 | CA 20 FE 19 05 FF FF 00 00 02 AC |

指令集二

| 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） |
| --- | --- |
| 端口1/2互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 01 AC |
| 端口1/2解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口3/4互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 02 AC 10 |
| 端口3/4解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |

通讯协议：控制指令

| 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） |
| --- | --- |
| 端口5/6互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 04 AC |
| 端口5/6解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口7/8互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 08 AC |
| 端口7/8解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口9/10互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 10 AC |
| 端口9/10解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口11/12互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 20 AC |
| 端口11/12解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口13/14互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 40 AC |
| 端口13/14解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口15/16互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 80 AC |
| 端口15/16解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 串口复位指令 | CA 20 FE C2 01 BB AC （初始化所有参数） |

11

通讯协议：控制指令

多端口操作指令（可设置延时操作）

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | DATA |  |  |  |  |  | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 19 | 05 | 端口有效字节1 | 端口有效字节2 | 端口状态字节1 | 端口状态字节2 | 延时参数字节 | AC |

端口有效字节：

用以指明设备的哪些端口进行操作，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……7位对应端口8，位值为1时表示

对应端将根据端口状态操作字节的内容进行操作；为0时则表示对应端口保持原有状态。

注：转换为⼆进制确定你要操作的通道；如7F转为0111 1111代表1-7通道。

端口状态字节：

用以指明要达到的端口状态，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……7位对应端口8，位值为1时表示开启对应的端口（继电器闭合），为0时则表示关闭对应的端口（继电器释放）。

注：转换为⼆进制确定通道开和关的状态；如04转换为0100表示开通道3。

延时参数字节：

延时参数仅⽤来控制多久以后执⾏这个开关动作。

注：多端⼝开关控制命令，⽆时序开启的概念，延时后它会控制通道快速同时启动或关闭。

12

通讯协议：控制指令

延时参数字节：

用以指明此指令的端口操作的延时时间，其延时时间请参考下面表格：

秒单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 立即 | 4A | 10秒 | 54 | 20秒 | 5E | 30秒 | 68 | 40秒 | 72 | 50秒 |
| 41 | 1秒 | 4B | 11秒 | 55 | 21秒 | 5F | 31秒 | 69 | 41秒 | 73 | 51秒 |
| 42 | 2秒 | 4C | 12秒 | 56 | 22秒 | 60 | 32秒 | 6A | 42秒 | 74 | 52秒 |
| 43 | 3秒 | 4D | 13秒 | 57 | 23秒 | 61 | 33秒 | 6B | 43秒 | 75 | 53秒 |
| 44 | 4秒 | 4E | 14秒 | 58 | 24秒 | 62 | 34秒 | 6C | 44秒 | 76 | 54秒 |
| 45 | 5秒 | 4F | 15秒 | 59 | 25秒 | 63 | 35秒 | 6D | 45秒 | 77 | 55秒 |
| 46 | 6秒 | 50 | 16秒 | 5A | 26秒 | 64 | 36秒 | 6E | 46秒 | 78 | 56秒 |
| 47 | 7秒 | 51 | 17秒 | 5B | 27秒 | 65 | 37秒 | 6F | 47秒 | 79 | 57秒 |
| 48 | 8秒 | 52 | 18秒 | 5C | 28秒 | 66 | 38秒 | 70 | 48秒 | 7A | 58秒 |
| 49 13 | 9秒 | 53 | 19秒 | 5D | 29秒 | 67 | 39秒 | 71 | 49秒 | 7B | 59秒 |

通讯协议：控制指令

分钟单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 立即 | 8A | 10分 | 94 | 20分 | 9E | 30分 | A8 | 40分 | B2 | 50分 |
| 81 | 1分 | 8B | 11分 | 95 | 21分 | 9F | 31分 | A9 | 41分 | B3 | 51分 |
| 82 | 2分 | 8C | 12分 | 96 | 22分 | A0 | 32分 | AA | 42分 | B4 | 52分 |
| 83 | 3分 | 8D | 13分 | 97 | 23分 | A1 | 33分 | AB | 43分 | B5 | 53分 |
| 84 | 4分 | 8E | 14分 | 98 | 24分 | A2 | 34分 | AC | 44分 | B6 | 54分 |
| 85 | 5分 | 8F | 15分 | 99 | 25分 | A3 | 35分 | AD | 45分 | B7 | 55分 |
| 86 | 6分 | 90 | 16分 | 9A | 26分 | A4 | 36分 | AE | 46分 | B8 | 56分 |
| 87 | 7分 | 91 | 17分 | 9B | 27分 | A5 | 37分 | AF | 47分 | B9 | 57分 |
| 88 | 8分 | 92 | 18分 | 9C | 28分 | A6 | 38分 | B0 | 48分 | BA | 58分 |
| 89 | 9分 | 93 | 19分 | 9D | 29分 | A7 | 39分 | B1 | 49分 | BB | 59分 |

14

通讯协议：控制指令

小时单位定时：

| 参 数 值 | 延时 时间 | 参 数 值 | 延时 时间 | 参 数 值 | 延时 时间 | 参 数 值 | 延时 时间 | 参 数 值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1小时 | C4 | 4小时 | C7 | 7小时 | CA | 10小时 | CD | 13小时 |
| C2 | 2小时 | C5 | 5小时 | C8 | 8小时 | CB | 11小时 | CE | 14小时 |
| C3 | 3小时 | C6 | 6小时 | C9 | 9小时 | CC | 12小时 | CF | 15小时 |

举例：

| 多端口操作实例 | 16进制内容 |
| --- | --- |
| 端口1、3、5开，2、4关，立即执行 | CA 20 FE 19 05 1F 00 15 00 00 AC |
| 端口1-7开启，定时15秒后执行 | CA 20 FE 19 05 7F 00 7F 00 4F AC |
| 端口1-8同时关闭，定时10分钟后执行 | CA 20 FE 19 05 FF 00 00 00 8A AC |
| 端口9-16同时开启，定时1秒后执行 | CA 20 FE 19 05 00 FF 00 FF 41 AC |

注：多端口操作指令中有端口有效字节跟端口状态字节说明；

15

通讯协议：控制指令

断电前状态设置：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 15 | 01 | FF | AC |

固定格式：CA 20 FE CC 04 00 15 01 FF AC

断电自定义设置：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 端口状态字节1 | 端口状态字节2 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 05 | 00 | 11 | 02 | FF | 00 | AC |

举例：设置设备端口1、2、3、4每次上电开启指令：

首先发送解除断电前状态指令：CA 20 FE CC 04 00 15 01 00 AC

然后发送设备自定义状态指令：CA 20 FE CC 05 00 11 02 0F 00 AC

端口状态字节：

用以指明端口状态，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……7位对应端口8，位值为1时表示开启对应的

端口（继电器闭合），为0时则表示关闭对应的端口（继电器释放）。

1注：转换为⼆进制确定通道开和关的状态；如0F转换为1111表示开通道1、2、3、4。

16

通讯协议：控制指令

单控指令：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | 数据长度 | 端口1-16 | 状态 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 18 | 02 | 01-10 | 01开/00关 | AC |

反馈格式：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | 数据长度 | 端口1-16 | 状态 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | B0 | FE | 18 | 02 | 01-10 | 01开/00关 | AC |

举例：设备ID-01 单控指令：CA 20 01 18 02 01 01 AC

1 1反馈指令：CA B0 01 18 02 01 01 AC

状态查询：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | DATA | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 20 | 01 + 01 | AC |

反馈格式：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | 数据长度 | 端口9-16 | 端口1-8 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | B0 | FE | 20 | 02 | FF | FF | AC |

举例：设备ID01状态查询：CA 20 01 20 01 01 AC

1查询反馈：CA B0 01 20 02 03 0F AC

17

1反馈说明：设备ID01第1-4端口开，9-10端口开；

软件使用说明：

选择型号，根据型号显示不同参数跟设置

选择设备ID，但广播ID不显示反馈状态

串口通讯方式，串口跟网口的操作内容一致，供客户方便选择（波特率9600）

网口通讯方式，串口跟网口的操作内容一致，供客户方便选择；

- IP地址改为与设备IP地址一致

- 端口号默认8001（固定）

操作选择分类：

- 基本设置：主要对设备进行参数设置

（包括ID设置、互锁设置、延时设置、上电状态设置）

- 控制测试：直接对设备进制操作

（包括单端口开/关、延时多端口操作、全开/全关、状态查询）

18

注：下面2页是选择               后的设置界面及控制界面。

基本设置：

ID设置，设置完后需要退出软件，选择ID后重新进入此界面

可选择回路互锁，只有8对互锁可设，设置马上有效

时序开启时的延时设置，时间自定义，设置完后点击“设置1-8”  “设置9-16”

时序关闭时的延时设置，时间自定义，设置完后点击“设置1-8” “设置9-16”

断电前状态：只保存断电前状态（如设备断电前通道123开启，设备上电后通道123开启）；

自定义状态：对8个通道固定状态，设备每次上电都执行设置的状态，开关 。 （选择一种状态，然后点击生效）

19

代码显示区

控制测试：

查询当前设备所有回路的开/关状态

多端口操作时，此延时生效，并且可选择秒钟、分钟、小时中任意一种延时进行操作

代码显示区.每次操作都会显示相应的控制指令

单端口操作：只能对单个回路进行开/关控制（显示开/关状态）；

多端口操作：对多个端口同时操作，并且可以选择开/关延时时间；

时序全开：延时在基本设置中修改，根据您设置的时间进行时序开启；

时序全关：延时在基本设置中修改，根据您设置的时间进行时序关闭；

说明：这里的时序开启/关闭是指您设置的时间，而不是固定的开/关通道；

20

网络参数设置说明：

1. UDP广播搜索局域网内所有连接设备（此软件只用作修改网络参数及控制指令测试）

说明：通过发送广播搜索指令，将连接在同一个网络中的设备参数读取出来，并将设备参数显示接收区内。

21

2. 选择指定设备IP进行修改参数，重启设备修改参数才生效

显示搜索到设备的IP地址、网关、子网掩码、MAC、波特率

原设备的IP地址

填写需要修改的IP、网关、子网掩码、MAC；

波特率固定9600

22

3. 复位功能：初始化所有设备网络参数，恢复出厂参数

说明：UDP广播复位指令（初始化所有数据，并且重启设备）

IP地址：192.168.1.103  网关：192.168.1.1  子网掩码：255.255.255.0

波特率：9600

23

4. UDP广播发送单控指令测试：Command=CA.20.FE.18.02.01.02.AC （全控指令暂不支持)

说明：Command = 广播发送指令（Command =这里可以填写控制指令）

如发送控制第10路指令：Command=CA.20.FE.18.02.0A.02.AC

说明：通过发送广播指令，将连接在同一个网络中的设备接收到控制指令，发送指令后无反馈信息，可直接看设备端口是否改变。

24

5. TCP指定IP发送控制控指令操作

控制指令

设备状态反馈指令

说明：

1.填写设备IP地址，点击连接；

2.填写设备控制指令，点击发送；

3.可在接收区查看设备状态；

25