目      录

综合介绍

- 功能特性															1

- 特性参数															2

- 工业标准															3

产品说明

- 产品外观															4

- 控制接口															6

- 设备级联															7

通讯协议

- 协议结构															8

- 注意事项															16

目

录

综合介绍：功能特性

- 提供8路大电流继电器，每路输出电路达为20A；

- 采用密封防鼠式设计，可置于机柜内任意位置；

- 全新数字化设计；

- 8路通道开关状态可由面板显示；

- 通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能；

- 可通过软件方式，锁闭和解锁面板按键；

- 提供RS232输入接口，可连接电脑和中控系统

- 提供级联功能，一个中控串口可控制多达16个继电器；

- 提供端口互锁功能，可用于控制投影机电动幕，升降架，以及电动窗帘；

- 做时序器用时，客户可自由设定时序时间；

- 19寸标准机柜1U设计。

1

综合介绍：特性参数

使用控制界面（User Controls）

1 x 开关按键

8 x 通道输出单独控制按键

2 x 数码ID号

1 x 电源状态LED指示灯

8 x 通道状态LED指示灯

使用环境（Operating Environment）

温度范围  －10℃ 至 +40℃

湿度范围   0 至 90% RH

尺寸（Dimensions）

高  x 宽 x 深

H 60mm x W 430mm x D200mm

# 重量（Weight）

净重  2.5kg

load compatibility

输入电源 （Control Supply）

110V ~ 230V 50/60Hz

输出通道数（Output Number）                    8路

# 输出接口（Output Terminals）

8 x 3位干节点

通道负载输出（Outputs）

单通道最大输出负载    20A

整机设备最大输出负载  40A

开关器件（Switching Device）

继电器  30A/250V AC  nom

控制输入（Control Inputs）

1 x RS232串口控制口母头（2-TX 3-RX 5-GND）

1 x RS232串口级联口公头（2-RX 3-TX 5-GND）

1×RS485（选配）

1×RJ45网口（选配）

2

综合介绍：工业标准

继电器箱就其整体设计，包括线路板，电子元件等，并经过耐久性，高温环境，震荡，过载等多项实验室严格测试，完全符合CE和3C工业电子设备要求，继电器箱也符合工业电路安装安全规范。

3

产品说明：外观图

常开

常闭

公共

控制端口

设备供电端口

如设备需要强电输出，

公共端子需要外接火线

4

ID设置

全开关按键

通道状态指示灯及开关按键

接线图说明：

1.弱电控制说明：（公共、常开、常闭）

- 出厂默认设置：公共端与常闭端是直通状态；公共端与常开端是断开状态。

- 常开/常闭是互锁关系，两者只能有一个与公共端直通。

- 可用于干接点信号的设备的控制（如窗帘的上升/下降）。

2.强电控制说明：（公共、常开、常闭）

- 出厂默认设置：公共端与常闭端是直通状态；公共端与常开端是断开状态。

- 常开/常闭是互锁关系，两者只能有一个与公共端直通。

- 强电控制时需要外接电源线到公共端接口，输出时常开/常闭端口才有

接线说明：公共接线端口接火线（可将火线串起来，需要另外接一条火线，而不是通过设备本身电源输出）

常闭/常开端口是直接与公共接线端口闭合/断开（常规是闭合状态）

常闭/常开端口状态可以通过串口/网口发送指令控制是常闭端输出，还是常开端输出。

5

产品说明：控制端口

串口版                                          网口版

标配控制接口模块：RS232

母头：Pin2-Tx、Pin3-Rx、Pin5-GND；

公头：Pin2-Rx、Pin3-Tx、Pin5-GND；

选配控制模块：RJ45网口 + RS485

选配控制模块：RJ45网口 + RS232

6

产品说明：设备级联

按键联动功能：把需要联动设备的地址码都设为00，可通过其中任意一台的全开关按键控制其它地址码为00设备的操作。（注按键联动地址码为00，其它地址码需代码才可以联动）

ID=0F

7

通讯协议：协议结构

- 串行端口的通讯格式

波特率：9600bps； 数据位：8； 停止位：1； 校验方式：无校验。

- 协议格式

IPCS通讯协议遵循EC-NET产品的通讯协议规范，通讯指令由：CA＋20＋FE＋CMD＋DATA＋CKS组成。DATA字段根据不同的命令由多个字节组成；CMD为命令字节，其值由具体指令决定；CKS为命令校验字节，由起始符字节CA累加至校验和字节的前一字节，再将累加结果取反便得到校验和值，最简单的方式直接用AC代替。

- 命令反馈格式

一般操作命令（非查询命令）的反馈有两种。

正确反馈：CA 90 FF A6；      错误反馈：CA 80 FF B6；

注：以上数据皆为16进制字节。

ID设置:（FE为广播ID）

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | DATA | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | C0 | 01 + ID | AC |

举例：模块ID-02改为10指令：CA 20 02 C0 01 10 AC

8

1正确反馈：CA 90 FF AC

通讯协议：控制指令

指令集一（FE为广播ID，可对所有ID进行操作）

| 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） | 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 端口1开 | CA 20 FE 18 02 01 01 AC | 端口1关 | CA 20 FE 18 02 01 00 AC |
| 端口2开 | CA 20 FE 18 02 02 01 AC | 端口2关 | CA 20 FE 18 02 02 00 AC |
| 端口3开 | CA 20 FE 18 02 03 01 AC | 端口3关 | CA 20 FE 18 02 03 00 AC |
| 端口4开 | CA 20 FE 18 02 04 01 AC | 端口4关 | CA 20 FE 18 02 04 00 AC |
| 端口5开 | CA 20 FE 18 02 05 01 AC | 端口5关 | CA 20 FE 18 02 05 00 AC |
| 端口6开 | CA 20 FE 18 02 06 01 AC | 端口4关 | CA 20 FE 18 02 06 00 AC |
| 端口7开 | CA 20 FE 18 02 07 01 AC | 端口7关 | CA 20 FE 18 02 07 00 AC |
| 端口8开 | CA 20 FE 18 02 08 01 AC | 端口8关 | CA 20 FE 18 02 08 00 AC |
| 端口时序全开 | CA 20 FE 19 03 FF FF 01 AC | 端口时序全关 | CA 20 FE 19 03 FF 00 02 AC |

9

通讯协议：控制指令

指令集二（FE为广播ID，可对所有ID进行操作）

| 指令 | 内容（数据皆为 16进制字节） |
| --- | --- |
| 端口12互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 01 AC |
| 端口12解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口34互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 02 AC |
| 端口34解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口56互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 04 AC |
| 端口56解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 端口78互锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 08 AC |
| 端口78解锁 | CA 20 FE CC 04 00 1F 01 00 AC |
| 面板按键锁定 | CA 20 FE CF 01 00 AC |
| 面板按键开锁 | CA 20 FE CF 01 01 AC |

10

通讯协议：控制指令

多端口操作指令（可设置延时操作）

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | DATA |  |  |  | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 19 | 03 | 端口有效字节 | 端口状态字节 | 延时参数字节 | AC |

端口有效字节：

用以指明设备的哪些端口进行操作，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……7位对应端口8，位值为1时表示

对应端将根据端口状态操作字节的内容进行操作；为0时则表示对应端口保持原有状态。

注：转换为⼆进制确定你要操作的通道；如7F转为0111 1111代表1-7通道。

端口状态字节：

用以指明要达到的端口状态，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……7位对应端口8，位值为1时表示开启对应的端口（继电器闭合），为0时则表示关闭对应的端口（继电器释放）。

注：转换为⼆进制确定通道开和关的状态；如04转换为0100表示开通道3。

延时参数字节：

延时参数仅⽤来控制多久以后执⾏这个开关动作。

1注：多端⼝开关控制命令，⽆时序开启的概念，延时后它会控制通道快速同时启动或关闭。

11

通讯协议：控制指令

延时参数字节：

用以指明此指令的端口操作的延时时间，其延时时间请参考下面表格：

秒单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 立即 | 4A | 10秒 | 54 | 20秒 | 5E | 30秒 | 68 | 40秒 | 72 | 50秒 |
| 41 | 1秒 | 4B | 11秒 | 55 | 21秒 | 5F | 31秒 | 69 | 41秒 | 73 | 51秒 |
| 42 | 2秒 | 4C | 12秒 | 56 | 22秒 | 60 | 32秒 | 6A | 42秒 | 74 | 52秒 |
| 43 | 3秒 | 4D | 13秒 | 57 | 23秒 | 61 | 33秒 | 6B | 43秒 | 75 | 53秒 |
| 44 | 4秒 | 4E | 14秒 | 58 | 24秒 | 62 | 34秒 | 6C | 44秒 | 76 | 54秒 |
| 45 | 5秒 | 4F | 15秒 | 59 | 25秒 | 63 | 35秒 | 6D | 45秒 | 77 | 55秒 |
| 46 | 6秒 | 50 | 16秒 | 5A | 26秒 | 64 | 36秒 | 6E | 46秒 | 78 | 56秒 |
| 47 | 7秒 | 51 | 17秒 | 5B | 27秒 | 65 | 37秒 | 6F | 47秒 | 79 | 57秒 |
| 48 | 8秒 | 52 | 18秒 | 5C | 28秒 | 66 | 38秒 | 70 | 48秒 | 7A | 58秒 |
| 49 | 9秒 | 53 | 19秒 | 5D | 29秒 | 67 | 39秒 | 71 | 49秒 | 7B | 59秒 12 |

通讯协议：控制指令

分钟单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 立即 | 8A | 10分 | 94 | 20分 | 9E | 30分 | A8 | 40分 | B2 | 50分 |
| 81 | 1分 | 8B | 11分 | 95 | 21分 | 9F | 31分 | A9 | 41分 | B3 | 51分 |
| 82 | 2分 | 8C | 12分 | 96 | 22分 | A0 | 32分 | AA | 42分 | B4 | 52分 |
| 83 | 3分 | 8D | 13分 | 97 | 23分 | A1 | 33分 | AB | 43分 | B5 | 53分 |
| 84 | 4分 | 8E | 14分 | 98 | 24分 | A2 | 34分 | AC | 44分 | B6 | 54分 |
| 85 | 5分 | 8F | 15分 | 99 | 25分 | A3 | 35分 | AD | 45分 | B7 | 55分 |
| 86 | 6分 | 90 | 16分 | 9A | 26分 | A4 | 36分 | AE | 46分 | B8 | 56分 |
| 87 | 7分 | 91 | 17分 | 9B | 27分 | A5 | 37分 | AF | 47分 | B9 | 57分 |
| 88 | 8分 | 92 | 18分 | 9C | 28分 | A6 | 38分 | B0 | 48分 | BA | 58分 |
| 89 | 9分 | 93 | 19分 | 9D | 29分 | A7 | 39分 | B1 | 49分 | BB | 59分 |

13

通讯协议：控制指令

小时单位定时：

| 参 数 值 | 延时 时间 | 参 数 值 | 延时 时间 | 参 数 值 | 延时 时间 | 参 数 值 | 延时 时间 | 参 数 值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1小时 | C4 | 4小时 | C7 | 7小时 | CA | 10小时 | CD | 13小时 |
| C2 | 2小时 | C5 | 5小时 | C8 | 8小时 | CB | 11小时 | CE | 14小时 |
| C3 | 3小时 | C6 | 6小时 | C9 | 9小时 | CC | 12小时 | CF | 15小时 |

举例：

| 指令 | 内容 |
| --- | --- |
| 端口1，3，5开，2，4关。立即执行 | CA 20 FE 19 03 1F 15 00 AC |
| 端口1-7开启，定时15秒后执行 | CA 20 FE 19 03 7F 7F 4F AC |
| 端口1-8同时关闭，定时10分钟后执行 | CA 20 FE 19 03 FF 00 8A AC |

注：多端口操作指令中有端口有效字节跟端口状态字节说明；

14

通讯协议：控制指令

断电前状态设置：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 15 | 01 | FF | AC |

固定格式：CA 20 FE CC 04 00 15 01 FF AC

断电自定义设置：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 端口状态字节 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 11 | 01 | FF | AC |

举例：设置设备端口1、2、3、4每次上电开启指令：

首先发送解除断电前状态指令：CA 20 FE CC 04 00 15 01 00 AC

然后发送设备自定义状态指令：CA 20 FE CC 04 00 11 01 0F AC

端口状态字节：

用以指明端口状态，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……7位对应端口8，位值为1时表示开启对应的

端口（继电器闭合），为0时则表示关闭对应的端口（继电器释放）。

1注：转换为⼆进制确定通道开和关的状态；如0F转换为1111表示开通道1、2、3、4。

15

通讯协议：控制指令

单控指令：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | 数据长度 | 端口1-8 | 状态 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 18 | 02 | 01-08 | 01开/00关 | AC |

反馈格式：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | 端口1-8 | 状态 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | B0 | FE | 01-08 | 01开/00关 | AC |

举例：设备ID-01 单控指令：CA 20 01 18 02 01 01 AC

1 1反馈指令：CA B0 01 01 01 AC

状态查询：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | CMD命令 | DATA | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 20 | 01 + 01 | AC |

反馈格式：

| 起始符 | 固定值 | 设备ID | 数据长度 | 端口状态 | CKS校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | B0 | FE | 01 | FF | AC |

举例：设备ID01状态查询：CA 20 01 20 01 01 AC

1查询反馈：CA B0 01 01 0F AC

1反馈说明：设备ID01第1-4端口开；

16

产品说明：注意事项

为确保设备可靠使用及人员的安全，请在安装、使用和维护时请守以下事项：

- 1、使用环境：需要通风、干燥、无腐蚀性气体、颗粒粉尘稀少，远离火源，温度-10℃至+40℃，

- 放置状态需为盖板朝上，避免倒置、斜放、侧立、猛力撞击等；

- 2、为确保操作安全，应确保电源接地良好，务必将随机提供的电源接入线接入地线，确保设备的

- 1输入电源AC220V-50/60Hz的交流电；

- 3、为防止火灾或漏电不要将设备置于过冷或过热的地方；

- 4、设备受雨或受朝，阴雨朝湿天气或长时间不使用时，请断开设备总电源；

- 5、设备不得遭受水滴或水溅，设备上不能放置诸如花屏一类的装液态物品；

- 6、控制设备的电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风以免温度过高而损坏机器；

7、非专业人士未经许可请不要试图拆开设备机箱，不要私自维护以免发生意外事故或加重设备的

1损坏程度；

- 8、安装后必须按照设备参数接入负载；

- 9、禁止超过设备的额定功率。

17